| 认可的校准和检测能力范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明 | 状态 |
|  |  |  |  |  | (k=2) |  |  |
| 几何量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *外径千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21 | (0～50)mm | U=1.8μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=2.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～200)mm | U=2.4μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞200～250)mm | U=3.3μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞250～300)mm | U=3.8μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞300～400)mm | U=4.7μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞400～500)mm | U=5.7μm |  | 有效 |
| 2 | *大尺寸外径千分尺 | 长度 | 大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088 | （500～3000）mm | U=5µm+5×10-6L |  | 有效 |
| 3 | *带表千分尺 | 长度 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 | （0～100）mm | U=1.0μm |  | 有效 |
| 4 | *数显外径千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21 | (0～50)mm | U=0.8μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (50～100)mm | U=1.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (100～200)mm | U=1.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (200～300)mm | U=1.8μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～400)mm | U=2.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (400～500)mm | U=2.4μm |  | 有效 |
| 5 | *深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程 JJG24 | (0～25)mm | U=1.3μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞25～50)mm | U=1.7μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=1.9μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～150)mm | U=2.4μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞150～300)mm | U=3.2μm |  | 有效 |
| 6 | *内测千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411 | (＞5～100)mm | U=3μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～200)mm | U=4μm |  | 有效 |
| 7 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程 JJG22 | (50～1000)mm | U=(1.8～8.5)μm |  | 有效 |
| 8 | *小测头千分尺 | 长度 | 小测头千分尺校准规范 JJF(浙)1131 | (0～25)mm | U=1.3µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞25～100)mm | U=1.6µm |  | 有效 |
| 9 | *尖头千分尺 | 长度 | 尖头千分尺校准规范 JJF(浙)1045 | (0～50)mm | U=1.4µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=1.7μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～200)mm | U=2.4µm |  | 有效 |
| 10 | *公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG82 | (0～50)mm | U=1.2μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (50～100)mm | U=1.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (100～150)mm | U=1.9μm |  | 有效 |
| 11 | *板厚千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21 | (0～25)mm | U=1.9μm |  | 有效 |
| 12 | *壁厚千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21 | (0～25)mm | U=1.9μm |  | 有效 |
| 13 | 千分尺校对量杆 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG21，大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088 | （25～2000）mm | U=0.2µm+2×10-6L |  | 有效 |
| 14 | *通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG30 | (0～500)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞500～2000)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 15 | *高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG31 | (0～500)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (500～1000)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 16 | *齿厚卡尺 | 长度 | 齿厚卡尺校准规范 JJF 1072 | 模数（1～50）mm | U=0.02mm |  | 有效 |
| 17 | *砖用卡尺 | 长度 | 砖用卡尺校准规范 JJF(浙)1109 | 弯曲度尺：(-15~+30)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 主尺：(45~500)mm | U=0.14mm |  | 有效 |
| 18 | *百分表 | 长度 | 指示表（指针式、数显式）检定规程 JJG34 | (0～10)mm | U=6μm |  | 有效 |
| 19 | 指示类量具检定仪 | 长度 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG 201 | (0～50)mm | U=2µm |  | 有效 |
| 20 | *大量程百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程 JJG 379 | (0~50)mm | U=7.0μm |  | 有效 |
| 21 | *内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF1102 | 内径百分表：(6～160)mm,百分表测头工作行程＜1mm | U=2μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 内径百分表: (6～160)mm，百分表测头工作行程>1mm | U=3μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 内径千分表：(10~160)mm | U=1μm |  | 有效 |
| 22 | *千分表 | 长度 | 指示表（指针式、数显式）检定规程 JJG34 | (0～1)mm | U=1.7μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞1～3)mm | U=2.6μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞3～5)mm | U=2.7μm |  | 有效 |
| 23 | *大量程千分表 | 长度 | 大量程电子数显千分表校准规范 JJF (浙）1135 | (0～50)mm | U=4µm |  | 有效 |
| 24 | *杠杆千分尺、杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG26 | (0～50)mm | U=1.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=1.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～200)mm | U=1.7μm |  | 有效 |
| 25 | *深度指示表 | 长度 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | （0～10）mm （百分表） | U=2.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （>10～50）mm （百分表） | U=2.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （>50～100）mm （百分表） | U=3.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （0～30）mm（千分表 | U=1.1μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （>30～50）mm（千分表 | U=1.6μm |  | 有效 |
| 26 | *杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG35 | 百分表：（0～1）mm | U=2.0μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 千分表：(0～0.4)mm | U=1.2μm |  | 有效 |
| 27 | *带表卡规 | 长度 | 带表卡规校准规范 JJF1253 | (5～100)mm | U=0.01mm |  | 有效 |
| 28 | *厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF1255 | (0～30)mm | U=2μm |  | 有效 |
| 29 | *超声波测厚仪 | 厚度 | 超声波测厚仪校准规范 JJF1126 | (0～200)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
| 30 | *X射线荧光镀层测厚仪 | 长度 | X射线荧光镀层测厚仪校准规范 JJF 1306 | (0.2～10)μm | Urel=5.5% |  | 有效 |
| 31 | *磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 厚度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818 | (0～ 1250)μm | U=1.4μm |  | 有效 |
| 32 | *试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 JJF1175 | (0.020～5)mm | U=5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (5～125)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 33 | *试模 | 长度 | 试模校准规范 JJF1307 | (0～600)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 34 | 直角尺 | 垂直度 | 直角尺检定规程 JJG7 | H: (0～500)mm | U=(1.1～2.9)μm |  | 有效 |
| 35 | *万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程 JJG 33 | (0～360)° | U=1′ |  | 有效 |
| 36 | *刀口形直尺 | 长度 | 刀口形直尺检定规程 JJG 63 | (0～300)mm | U=0.6μm |  | 有效 |
| 37 | *组合式角度尺 | 长度 | 组合式角度尺校准规范 JJF 1132 | (0～300)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 角度 |  | (0～180)° | U=3.2′ |  | 有效 |
| 38 | *数显倾角仪 | 角度 | 数显倾角仪校准规范 JJF(浙)1057 | (-90～90)° | U=12′ |  | 有效 |
| 39 | 钢直尺 | 长度 | 钢直尺检定规程 JJG1 | (0~1000)mm | U=0.06mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞1000～2000)mm | U=0.09mm |  | 有效 |
| 40 | 钢卷尺 | 长度 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | （0～100）m | U=0.1mm+2×10-5L |  | 有效 |
| 41 | 纤维卷尺、测绳 | 长度 | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5 | (0～200)m | U=0.2mm+1.3×10-4L |  | 有效 |
| 42 | 框式水平仪和条式水平仪 | 角度 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084 | 分度值：(0.02~0.10)mm/m | Urel=5.8% |  | 有效 |
| 43 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校准规范 JJF1085 | 分度值：(0.5～10)mm/m | Urel=3.2% |  | 有效 |
| 44 | *平尺 | 直线度 | 平尺校准规范 JJF 1097 | (0~500)mm | U=1.5 μm | 校准0级及以下平尺 | 有效 |
|  |  |  |  | (500~1000)mm | U=2.9 μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1000～2000)mm | U=4.5 μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (2000～3000)mm | U=6.5 μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (3000～4000)mm | U=8.3 μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (4000~5000)mm | U=9.3 μm |  | 有效 |
| 45 | *平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG117 | （160×100）mm～(400×400)mm | U=3μm | 校准1级及以下平板 | 有效 |
|  |  |  |  | (630×400)mm～(1600×1000)mm | U=4 μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1600×1000)mm～（4000×2500）mm | U=5μm |  | 有效 |
| 46 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG62 | (0.02～0.10)mm | U=2.0μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞0.10～3.00)mm | U=3.0μm |  | 有效 |
| 47 | 楔形塞尺 | 长度 | 楔形塞尺校准规范 JJF1548 | (0～15)mm | U=11μm |  | 有效 |
| 48 | 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程 JJG704 | （0～60）mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  | 角度 |  | （0～150）° | U=7.5′ |  | 有效 |
| 49 | π尺 | 长度 | π尺校准规范 JJF1423 | Ф（9～16000）mm | U=0.018mm+8×10-6L |  | 有效 |
| 50 | *线缆计米器 | 长度 | 线缆计米器检定规程 JJG 987 | (0.5～500)m | Urel=0.08% |  | 有效 |
| 51 | *位移传感器 | 长度 | 线位移传感器校准规范 JJF1305 | (0.01～500)mm | Urel=0.07% |  | 有效 |
| 52 | *数显测高仪 | 长度 | 数显测高仪校准规范 JJF 1254 | (0～1000)mm | U=0.6μm+1×10-6L |  | 有效 |
| 53 | *工具显微镜 | 长度 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 | （0～300）mm | U=0.06μm +6×10-6L |  | 有效 |
| 54 | *读数显微镜 | 长度 | 读数、测量显微镜检定规程 JJG 571 | (0～8)mm | U=1.6μm |  | 有效 |
| 55 | *金相显微镜 | 长度 | 金相显微镜校准规范 JJF(苏)131 | （0.001~10）mm | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1～100)X | Urel=1.4% |  | 有效 |
| 56 | *生物显微镜 | 长度 | 生物显微镜校准规范 JJF1402 | （0～10）mm | U=4μm |  | 有效 |
| 57 | *投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 JJF 1093 | (0～200)mm | U=(1.2～1.9)µm |  | 有效 |
| 58 | *影像测量仪 | 长度 | 影像测量仪校准规范 JJF 1318 | (0～200)mm | U=0.9μm |  | 有效 |
| 59 | 冲击试样缺口投影仪 | 长度 | 冲击试样缺口投影仪校准规范 JJF(浙)1133 | 圆弧半径：(0~55)mm | U=7µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 标尺示值误差：(0~30)mm | U=0.2mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 缺口高度：100mm | U=28μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 刻线示值误差：(-12.5~+12.5)mm | U=22μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 缺口夹角：(43~47)° | U=2′ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 物镜放大倍数：50倍 | Urel=0.3% |  | 有效 |
| 60 | 光滑极限量规 | 直径 | 光滑极限量规检定规程 JJG343 | Ф(10～500)mm | U=1.5μm |  | 有效 |
| 61 | 圆柱螺纹量规 | 中径 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345 | M(1~100)mm | U=3.7μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | M(＞100~200)mm | U=4μm |  | 有效 |
| 62 | 量块 | 长度 | 量块检定规程 JJG 146 | (0.5~100)mm | U=0.12μm+1.8×10-6ln |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～500)mm | U=0.3µm+4.0×10-6ln |  | 有效 |
| 63 | *四轮定位仪 | 角度 | 四轮定位仪校准规范 JJF 1154 | (-15～15)° | U=2′ |  | 有效 |
| 64 | *卧式测长仪 | 长度 | 测长仪校准规范 JJF1189 | (10～1000)mm | U=(0.3～1.4)µm |  | 有效 |
| 65 | *坐标测量机 | 长度 | 坐标测量机校准规范 JJF1064 | (0～2000)mm | U=0.2μm+ 2.6×10-6L |  | 有效 |
| 66 | *关节臂式坐标测量机 | 长度 | 关节臂式坐标测量机校准规范 JJF 1408 | (0～500)mm | U=1.9µm |  | 有效 |
| 67 | *引伸计 | 长度 | 引伸计检定规程 JJG762 | (0～25)mm | U=1.5μm |  | 有效 |
| 68 | *引伸计标定器 | 长度 | 引伸计标定器校准规范 JJF 1096 | (0～25)mm | U=0.20µm |  | 有效 |
| 69 | 针规、三针 | 长度 | 针规、三针校准规范 JJF1207 | 针规：Φ(0～25)mm | U=0.2μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 三针：Φ(0.118～ 6.585)mm | U=0.2μm |  | 有效 |
| 70 | *针状、片状规准仪 | 长度 | 针状、片状规准仪校准规范 JJF1593 | 针状：(4.75～82.8)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 片状：（2.8～82.8）mm | U=0.008mm |  | 有效 |
| 71 | *激光测径仪 | 长度 | 激光测径仪校准规范 JJF1250 | （0～30）mm | U=1.9μm |  | 有效 |
| 72 | 激光测距仪 | 长度 | 手持式激光测距仪检定规程 JJG966 | （0～5）m | U=0.74mm |  | 有效 |
| 73 | *气动测量仪 | 长度 | 气动测量仪检定规程 JJG356 | 浮标式（0~80）μm | U=0.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 浮标式（＞80~160）μm | U=0.8μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 电子柱式（0~50）μm | U=0.5μm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 电子柱式（＞50~100）μm | U=0.7μm |  | 有效 |
| 74 | *触针式表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105 | Ra（0.1～10）μm | Urel=5.6% |  | 有效 |
| 75 | *方箱 | 垂直度 | 方箱检定规程 JJG 194 | (0～400)mm | U=3.2μm |  | 有效 |
| 76 | 螺纹样板 | 长度 | 螺纹样板检定规程 JJG 60 | 螺距：（0～6）mm | U=3µm |  | 有效 |
| 77 | 半径样板 | 长度 | 半径样板检定规程 JJG 58 | R(1～25)mm | U=5µm |  | 有效 |
| 78 | 刮板细度计 | 长度 | 刮板细度计检定规程 JJG 905 | (0～150)μm | U=0.5µm |  | 有效 |
| 79 | 光栅式测微仪 | 长度 | 光栅式测微仪校准规范 JJF 1682 | （0～100）mm | U=(0.3μm |  | 有效 |
| 80 | *电感式测微仪 | 长度 | 电感测微仪校准规范 JJF 1331 | 分度值：（0.1～10）μm (-1000～1000)μm | U=(0.2～2) µm |  | 有效 |
| 81 | 厚度片 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818 | (0～50)μm | U=0.18µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～2000)μm | Urel=0.3% |  | 有效 |
| 82 | *轮廓仪 | 长度 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范 JJF(闽)1043 | (0～50)mm | U=1.3µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=1.8µm |  | 有效 |
|  |  | 角度 |  | (0～180)° | U=40″ |  | 有效 |
| 83 | *机械式比较仪 | 长度 | 机械式比较仪检定规程 JJG 39 | (-300～300)µm | U=(0.1～1.4)µm |  | 有效 |
| 84 | *扭簧式比较仪 | 长度 | 扭簧比较仪检定规程 JJG 118 | (-100～100)µm | U=0.1µm |  | 有效 |
| 热学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 廉金属热电偶 | 温度 | 廉金属热电偶校准规范 JJF1637 | (-30～300)℃ | U=0.2℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～1100)℃ | U=1.5℃ |  | 有效 |
| 2 | 铠装热电偶 | 温度 | 铠装热电偶校准规范 JJF 1262 | (-30～300)℃ | U=0.2℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～1100)℃ | U=1.0℃ |  | 有效 |
| 3 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130 | (-30～100)℃ | U=0.05℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (100～300)℃ | U=0.09℃ |  | 有效 |
| 4 | 标准水银温度计 | 温度 | 标准水银温度计检定规程 JJG 161 | (-30～100)℃ | U=0.03℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (100～300)℃ | U=0.06℃ |  | 有效 |
| 5 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG310 | (-30～300)℃ | U=0.4℃ |  | 有效 |
| 6 | 数字温度计 | 温度 | 数字温度计校准规范 JJF（苏）95 | (-30～300)℃ | U=0.2℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | （300～1100）℃ | U=1.5℃ |  | 有效 |
| 7 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG226 | (-30～300)℃ | U=0.4℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～500)℃ | U=1.0℃ |  | 有效 |
| 8 | *工作用辐射温度计 | 温度 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (-30～300)℃ | U=(1.4～1.7)℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～1100)℃ | U=(1.7～4.0)℃ |  | 有效 |
| 9 | *烙铁温度计 | 温度 | 烙铁温度计校准规范 JJF 1629 | (50～600)℃ | U=(1.0～1.3)℃ |  | 有效 |
| 10 | WBGT指数仪温度计 | 温度 | WBGT指数仪温度计校准规范 JJF1407 | (5～120)℃ | U=(0.1～0.3)℃ |  | 有效 |
| 11 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG 205 | (5～50)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 湿度 |  | (30～80)%RH | U=1.8%RH～2.4%RH |  | 有效 |
| 12 | 数字温湿度计 | 温度 | 数字温湿度计检定规程 JJG（苏）99 | (5～50)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 湿度 |  | (30～80)%RH | U=1.8%RH～2.4%RH |  | 有效 |
| 13 | 湿度传感器 | 湿度 | 湿度传感器校准规范 JJF 1076 | (5～95)％RH | U=2.0%RH |  | 有效 |
| 14 | *环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF1101 | (-40～300)℃ | U=（0.5～1.0）℃ | 只做2m³及以下 | 有效 |
|  |  | 湿度 |  | (40～95)%RH | U=2.0%RH |  | 有效 |
| 15 | *箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF1376 | (300～1100)℃ | U=2.4℃ |  | 有效 |
| 16 | *真空干燥箱 | 温度 | 真空干燥箱温度、压力校准规范 JJF(苏)177 | （40～150）℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  | 压力 |  | (10~101)kPa | U=0.7kPa |  | 有效 |
| 17 | *盐雾试验箱 | 温度 | 盐雾试验箱校准规范 JJF（辽）75 | (35～65)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 盐雾沉降率 |  | (0.6～4.0) mL/(h•80cm2) | U=0.7mL/(h•80cm2) |  | 有效 |
| 18 | *恒温槽 | 温度波动度 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030 | (-30～300)℃ | U=0.005℃ |  | 有效 |
|  |  | 温度均匀度 |  | (-30～300)℃ | U=0.005℃ |  | 有效 |
| 19 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF1171 | (-30～300)℃ | U=0.3℃ |  | 有效 |
| 20 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF1183 | (-30～300)℃ | U=0.3℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～1100)℃ | U=1.5℃ |  | 有效 |
| 21 | 工业铂/铜热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 | (0～300)℃ | U=（0.05～0.09）℃ |  | 有效 |
| 22 | 温度指示控制仪 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 | (-30～300)℃ | U=0.3℃ |  | 有效 |
| 23 | *模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG951 | 配热电阻（-200～800）℃ | U=（0.3～0.9）℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 配热电偶（-200～1800）℃ | U=（0.3～1.2）℃ |  | 有效 |
| 24 | *数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617 | 配热电阻（-200～800）℃ | U=（0.3～0.9）℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 配热电偶（-200～1800）℃ | U=（0.3～1.2）℃ |  | 有效 |
| 25 | *工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG74 | 配热电阻（-200～800）℃ | U=（0.3～0.9）℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 配热电偶（-200～1800）℃ | U=（0.3～1.2）℃ |  | 有效 |
| 26 | *温度显示仪 | 温度 | 温度显示仪校准规范 JJF 1664 | 配热电阻（-200～800）℃ | U=（0.3～0.9）℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 配热电偶（-200～1800）℃ | U=（0.3～1.2）℃ |  | 有效 |
| 27 | *温度校验仪 | 温度 | 温度校准仪校准规范 JJF 1309 | 热电阻输出(-200～800)℃ | U=(0.4～0.6)℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 热电阻测量(-200～800)℃ | U=(0.4～0.6)℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 热电偶输出(-200～1800)℃ | U=(0.6～1.5)℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 热电偶测量(-200～1800)℃ | U=(0.6～1.5)℃ |  | 有效 |
| 28 | *蒸汽灭菌器 | 温度 | 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF(苏)96 | （40～150）℃ | U=0.14℃ |  | 有效 |
|  |  | 压力 |  | （0～400）kPa | U=1.2kPa |  | 有效 |
| 29 | *干体式温度校准器 | 温度 | 干体式温度校准器校准方法 JJF 1257 | (-80～300)℃ | U=0.4℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～1200)℃ | U=1.5℃ |  | 有效 |
| 30 | *干体式消解实验仪 | 温度 | 干体式消解实验仪校准规范 JJG(粤) 029 | (25～300)℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  | 时间 | 干体式消解实验仪校准规范 JJG(粤) 029 | （0～3600）s | U=0.2s |  | 有效 |
| 31 | *溶出度测定仪 | 温度 | 溶出度测定仪检定规程 JJG(粤)048 | (20～50)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (1～800)rpm | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 32 | *热重分析仪 | 温度 | 热重分析仪检定规程 JJG 1135 | （20～700）℃ | U=1.8℃ |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | （1～20）mg | U=0.12mg |  | 有效 |
| 力学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG707 | 0.05Nm～100Nm | Urel=0.9% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 100Nm～3000Nm | Urel=0.8% |  | 有效 |
| 2 | *扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797 | (0.1～30)Nm | Urel=0.3% |  | 有效 |
| 3 | 工作扭矩仪 | 扭矩 | 工作扭矩仪检定规程 JJG 1146 | (0.1～100)Nm | Urel=0.18% |  | 有效 |
| 4 | *电动、气动扭矩扳子 | 扭矩 | 电动、气动扭矩扳子校准规范 JJF 1610 | (2～20)Nm | Urel=2.0% |  | 有效 |
| 5 | *工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程 JJG455 | 40cN～600N | Urel=0.34% |  | 有效 |
| 6 | *压力变送器 | 压力 | 压力变送器检定规程 JJG882 | (-0.095～100)MPa | U=0.04%FS |  | 有效 |
| 7 | *压力表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52 | (-0.095～100)MPa | U=0.5%FS |  | 有效 |
| 8 | *轮胎压力表 | 压力 | 轮胎压力表检定规程 JJG927 | (0.1～2.5)MPa | U=0.6%FS |  | 有效 |
| 9 | *精密压力表 | 压力 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49 | （-0.095～100）MPa | U=0.13%FS |  | 有效 |
| 10 | *压力控制器 | 压力 | 压力控制器检定规程 JJG 544 | (-0.095～100)MPa | U=0.04%FS |  | 有效 |
| 11 | U型压力计 | 压力 | 工作用液体压力计检定规程 JJG 540 | (-10～20)kPa | U=0.3%FS |  | 有效 |
| 12 | *数字压力计 | 压力 | 数字压力计检定规程 JJG 875 | (-0.095～100)MPa | U=0.04%FS |  | 有效 |
| 13 | 微差压表 | 压力 | 指针式微差压表检定规程 JJG(粤)020 | （-2000～2000）Pa | U=0.5%FS |  | 有效 |
| 14 | 空盒气压表和空盒气压计 | 压力 | 空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272 | (10～1100)hPa | U=0.1%FS |  | 有效 |
| 15 | 气体减压器 | 压力 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328 | （0～25）MPa | U=1.7%FS |  | 有效 |
| 16 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG98 | (20～200)g | U=(0.08～0.18)mg |  | 有效 |
| 17 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG1036，电子天平校准规范 JJF 1847 | 1mg～50g | U=(0.06~0.3)mg |  | 有效 |
|  |  |  |  | 50g～200g | U=(0.3~0.5)mg |  | 有效 |
|  |  |  |  | 200g～5kg | U=0.5mg~2.2g |  | 有效 |
|  |  |  |  | 5kg～75kg | U=2.2g~3.7g |  | 有效 |
| 18 | *架盘天平 | 质量 | 架盘天平检定规程 JJG156 | 0.1g～5kg | U=(0.06～3)g |  | 有效 |
| 19 | *扭力天平 | 质量 | 扭力天平检定规程 JJG 46 | (1～2500)mg | U=(0.004～1.8) mg |  | 有效 |
| 20 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 | 0.1kg～10kg | U=0.92g ～1.4g |  | 有效 |
|  |  |  |  | 10kg～1000kg | U=1.4g ～0.32kg |  | 有效 |
|  |  |  |  | 1t～50t | U=0.32kg ～7.9kg |  | 有效 |
| 21 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG539 | 0.2kg～30kg | U=(1.6 ～8.7)g |  | 有效 |
|  |  |  |  | 30kg～3000kg | U=8.7g ～0.38kg |  | 有效 |
|  |  |  |  | 3t～120t | U=(0.38～12)kg |  | 有效 |
| 22 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG13 | (1～100)kg | U=4g |  | 有效 |
| 23 | *重力式自动装料衡器 | 质量 | 重力式自动装料衡器检定规程 JJG 564 | （100～200）g | U=0.30g |  | 有效 |
|  |  |  |  | （＞200～300）g | U=0.35g |  | 有效 |
|  |  |  |  | （＞300～500)g | U=0.41g |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞500g～1000)g | U=0.52g |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞1～10)kg | U=3.7g |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞10g～15)kg | U=5.2g |  | 有效 |
|  |  |  |  | 15kg～3t | Urel=0.03% |  | 有效 |
| 24 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG 99 | (1～500)mg | U=0.02mg~0.08mg |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1～500)g | U=(0.08～2.7)mg |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1~5)kg | U=(3.0～13)mg |  | 有效 |
|  |  |  |  | (5～25)kg | U=13mg～0.5g |  | 有效 |
| 25 | 移液器 | 容量 | 移液器检定规程 JJG 646 | (10～500)µL | Urel=1.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞500～1000)µL | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞1000～2500)µL | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 26 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG196 | (1～10)mL | U=0.003mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (10～20)mL | U=(0.003～0.004)mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (20～100)mL | U=(0.004～0.012)mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (100～200)mL | U=(0.012～0.07)mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (200～500)mL | U=(0.07～0.13)mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (500～1000)mL | U=(0.13～0.17)mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1000～2000)mL | U=(0.17～0.26)mL |  | 有效 |
| 27 | 专用玻璃量器 | 容量 | 专用玻璃量器检定规程 JJG 10 | (20～100)μL | U=0.32μL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞0.1～10)mL | U=0.01mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞10～25)mL | U=0.02mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞25～50)mL | U=0.06mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mL | U=0.2mL |  | 有效 |
| 28 | *电液伺服万能试验机 | 力值 | 电液伺服万能试验机检定规程 JJG1063 | 0.5kN～2MN | Urel=0.13% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (2～3)MN | Urel=0.40% |  | 有效 |
|  |  | 应力(力)速率 |  | (0.01～10)kN/s | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 29 | *恒定加力速度建筑材料试验机 | 力值 | 恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG 1025 | 1kN～2MN | Urel=0.13% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (2～3)MN | Urel=0.40% |  | 有效 |
|  |  | 加力速度 |  | (0.01～22.5)kN/s | Urel=1.0% |  | 有效 |
| 30 | *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 20N～2MN | Urel=0.13% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (2～3)MN | Urel=0.40% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 3MN～6.5MN | Urel=0.39% |  | 有效 |
|  |  | 位移 |  | (1～1000)mm | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 31 | *电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程 JJG475 | 0.1N～2MN | Urel=0.13% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (2～3)MN | Urel=0.40% |  | 有效 |
|  |  | 横梁位移 |  | (1～1000)mm | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 横梁移动速度 |  | (0.05～500)mm/min | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 32 | *抗折试验机 | 力值 | 抗折试验机检定规程 JJG476 | 0.1N～50kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 33 | *摆锤式冲击试验机 | 能量 | 摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145 | (20～220)J | Urel=3.7% |  | 有效 |
| 34 | *扭转试验机 | 转速 | 扭转试验机检定规程 JJG 269 | (10～360)r/min | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 扭矩 |  | (1～100)Nm | U=0.2%FS |  | 有效 |
| 35 | *液压式千斤顶 | 力值 | 液压千斤顶检定规程 JJG 621 | 10kN~6.5MN | Urel=1.4% |  | 有效 |
| 36 | *金属布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG 150 | （85～125）HBW | Urel=1.9% |  | 有效 |
|  |  |  |  | （125～225）HBW | Urel=3.0% |  | 有效 |
|  |  |  |  | （225～650）HBW | Urel=3.0% |  | 有效 |
| 37 | *金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计检定规程 JJG 112 | (80～88)HRA | U=0.92HRA |  | 有效 |
|  |  |  |  | (85～95)HRB | U=1.1HRB |  | 有效 |
|  |  |  |  | (20～30)HRC | U=0.83HRC |  | 有效 |
|  |  |  |  | (35～55)HRC | U=0.97HRC |  | 有效 |
|  |  |  |  | (60～70)HRC | U=0.83HRC |  | 有效 |
|  |  |  |  | (88～92)HR15N | U=0.83HR15N |  | 有效 |
|  |  |  |  | (74～82)HR30N | U=0.83HR30N |  | 有效 |
|  |  |  |  | (45～55)HR45N | U=0.83HR45N |  | 有效 |
|  |  |  |  | (85～91)HR15T | U=0.83HR15T |  | 有效 |
|  |  |  |  | (70～80)HR30T | U=0.83HR30T |  | 有效 |
|  |  |  |  | (54～72)HR45T | U=0.83HR45T |  | 有效 |
| 38 | *金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG 151 | （50～225）HV | Urel=4.9％ |  | 有效 |
|  |  |  |  | （225～1000）HV | Urel=2.6％ |  | 有效 |
| 39 | A型邵氏硬度计 | 试验力 | A型邵氏硬度计检定规程 JJG 304 | (1～8.2)N | U=20mN |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | （5～100）HA | U=0.3HA |  | 有效 |
| 40 | D型邵氏硬度计 | 试验力 | D型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039 | (1～45)N | U=20mN |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | （3～100）HD | U=0.3HD |  | 有效 |
| 41 | *里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程 JJG 747 | (490～570)HLD | U=4.1HLD |  | 有效 |
|  |  |  |  | (590～670)HLD | U=6.9HLD |  | 有效 |
|  |  |  |  | (750～830)HLD | U=3.9HLD |  | 有效 |
|  |  |  |  | (300～750)HLG | U=3.5HLG |  | 有效 |
| 42 | *金属韦氏硬度计 | 硬度 | 金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944 | (0～20)HW | U=0.4HW |  | 有效 |
| 43 | 铅笔硬度计 | 角度 | 铅笔硬度计校准规范 JJF(石化)007 | 44°～46° | U=0.50° |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (480～1100)g | U=0.2g |  | 有效 |
| 44 | *巴氏硬度计 | 硬度 | A型巴氏硬度计检定规程 JJG 610 | (42～52)HBaA | U=1.7HBaA |  | 有效 |
|  |  |  |  | (84～88)HBaA | U=1.2HBaA |  | 有效 |
| 45 | 转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 | (30～30000) r/min | Urel=1.8×10-4 |  | 有效 |
| 46 | *烘干法水分测定仪 | 质量 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG658 | 1mg～500g | U=0.16mg |  | 有效 |
| 47 | *液位计 | 长度 | 液位计检定规程 JJG 971 | (0～5)m | U=0.2%FS |  | 有效 |
|  |  | 压力 |  | (0～3)MPa | U=0.3%FS |  | 有效 |
| 电磁学、时频、无线电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *钳形电流表 | 交流电流 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 | (0.1～1000)A，50Hz | Urel=0.59% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | (0.1～1000)A | Urel=0.52% |  | 有效 |
| 2 | *电流表 | 直流电流 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 | 10mA～20A | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 10mA～20A,(45Hz～65Hz) | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 3 | *电压表 | 直流电压 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 | (0.01～1000)V | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | (0.01～1000)V,(45Hz～65Hz) | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 4 | *数字多用表（单一测量功能或各种组合测量功能的数字仪表） | 直流电压 | 数字多用表校准规范 JJF 1587 | 10mV～1000V | Urel=0.08% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | 5mV～200mV,(10Hz～100kHz) | Urel=0.029% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >200mV～200V,(10Hz～100kHz) | Urel=0.012% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >200V～1000V,(10Hz～20kHz) | Urel=0.016% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 0.1mA～20mA | Urel=0.0042% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >20mA～200mA | Urel=0.0062% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >200mA～2A | Urel=0.022% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >2A～10A | Urel=0.049% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 30μA～200mA,(10Hz～10kHz) | Urel=0.056% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >200mA～2A,(10Hz～10kHz) | Urel=0.093% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >2A～10A,(10Hz～10kHz) | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  | 电阻 |  | 1Ω～2MΩ | Urel=0.0016% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >2MΩ～100MΩ | Urel=0.0025% |  | 有效 |
| 5 | 直流电阻箱 | 电阻 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982 | (0.01～0.1)Ω | Urel =0.51% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>0.1～1)Ω | Urel =0.15% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>1～10)Ω | Urel =0.006% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10Ω～100kΩ | Urel =0.003% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100kΩ～10MΩ | Urel =0.004% |  | 有效 |
| 6 | *直流低电阻表 | 电阻 | 直流低电阻表检定规程 JJG 837 | 0.01Ω～100Ω | Urel =0.03% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100Ω～100kΩ | Urel =0.05% |  | 有效 |
| 7 | *绝缘电阻表（兆欧表） | 电阻 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 JJG 622 | (1～10)MΩ | Urel=0.9% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>10～100)MΩ | Urel=0.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100MΩ～1GΩ | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1GΩ～10GΩ | Urel=2.6% |  | 有效 |
|  |  | 电压 |  | 100V～2500V | Urel=1.2% |  | 有效 |
| 8 | *电子式绝缘电阻表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 | 100Ω～10MΩ | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10MΩ～100MΩ | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100MΩ～1GΩ | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1GΩ～10GΩ | Urel=2.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10GΩ～100GΩ | Urel=5.8% |  | 有效 |
|  |  | 电压 |  | 50V～5kV | Urel=1.2% |  | 有效 |
| 9 | *高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 电阻 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 JJG 690 | (1～10)MΩ | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>10～100)MΩ | Urel=0.9% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100 MΩ～1GΩ | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1GΩ～10GΩ | Urel=2.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10GΩ～100GΩ | Urel=5.8% |  | 有效 |
|  |  | 直流电压 |  | (10～1000)V | Urel=1.2% |  | 有效 |
| 10 | *接地电阻表 | 电阻 | 接地电阻表检定规程 JJG 366 | 0.01Ω～0.1Ω | Urel=8.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >0.1Ω～1Ω | Urel=1.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1Ω～10Ω | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10Ω～10kΩ | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 11 | *接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984 | (10～600)mΩ | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 电流 |  | (1～60)A | Urel=0.82% |  | 有效 |
| 12 | *钳形接地电阻仪 | 电阻 | 钳形接地电阻仪检定规程 JJG 1054 | (10～100)mΩ | Urel=0.63% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>0.1～1)Ω | Urel=2.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>1～10)Ω | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>10～100)Ω | Urel=0.04% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>0.1～1)kΩ | Urel=0.02% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1kΩ～10kΩ | Urel=0.3% |  | 有效 |
| 13 | 直流电阻器 | 电阻 | 直流电阻器检定规程 JJG 166 | 0.001Ω | U=4.2μΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 0.01Ω | U=4.3μΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 0.1Ω | U=5.9μΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 1Ω | U=1.8mΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 10Ω | U=0.21mΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 100Ω | U=0.88mΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 1000Ω | U=9.0mΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 10000Ω | U=87mΩ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 100000Ω | U=0.87Ω |  | 有效 |
| 14 | *表面电阻测试仪 | 电阻 | 表面电阻测试仪校准规范 JJF 1285 | 102Ω～106Ω | Urel=1.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >106Ω～107Ω | Urel=1.0% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >107Ω～109Ω | Urel=2.2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >109Ω～1011Ω | Urel=3.6% |  | 有效 |
| 15 | *回路电阻测试仪、直阻仪 | 电阻 | 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 JJG 1052 | 1mΩ～10mΩ | Urel=0.16% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10mΩ～20mΩ | Urel=0.08% |  | 有效 |
|  |  | 电流 |  | 1A～200A | Urel=1.0% |  | 有效 |
| 16 | *功率表 | 直流功率 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124 | (10～6000)W | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  | 交流功率 |  | 10W～6000W,(45Hz～65Hz) | Urel=0.25% |  | 有效 |
| 17 | *交流数字功率表 | 交流功率 | 交流数字功率表检定规程 JJG 780 | 10W～6000W,(45Hz～65Hz) | Urel=0.18% |  | 有效 |
| 18 | *工频单相相位表 | 相位 | 工频单相相位表检定规程 JJG 440 | -180°～180° | U=0.12° |  | 有效 |
|  |  | 功率因数 |  | 0.5～1 | U=0.002 |  | 有效 |
| 19 | *数字式电参数测量仪 | 交流电压 | 数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF 1491 | 1V～1000V ,(45Hz～65Hz) | Urel=0.13% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 0.01A～10A ,(45Hz～65Hz) | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 交流功率 |  | 0.5W～6kW,(45Hz～65Hz） | Urel=0.25% |  | 有效 |
|  |  | 功率因数 |  | 0.5～1 | Urel=0.25% |  | 有效 |
| 20 | *宽量程数字RLC测量仪 | 电阻 | 宽量程数字RLC测量仪检定规程 GJB 8817 | 1Ω～100kΩ(1kHz） | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  | 电容 |  | 100pF～1000μF(100Hz、1kHz) | Urel=0.26% |  | 有效 |
|  |  | 电感 |  | 10μH(1kHz) | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 100μH～1H(1kHz) | Urel=0.06% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 10H(100Hz、1kHz) | Urel=0.23% |  | 有效 |
| 21 | *直流电子负载 | 直流电压 | 直流电子负载校准规范 JJF 1462 | (0.1～100)V | Urel =0.06% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>100～1000)V | Urel =0.07% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 | 直流电子负载校准规范 JJF 1462 | 10mA～20A | Urel =0.09% |  | 有效 |
| 22 | *直流稳定电源 | 直流电压 | 直流稳定电源校准规范 JJF 1597 | 0.1V～1000V | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 0.01A～30A | Urel=0.5% |  | 有效 |
| 23 | *交流电源 | 交流电压 | 交流标准电压源检定规程 JJG(军工) 71，交流标准电流源检定规程 JJG(军工) 70 | 0.01V～1000V, (50Hz～1kHz) | Urel= 0.5% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 30μA～10A ,(50Hz～1kHz) | Urel= 0.6% |  | 有效 |
| 24 | *直流电位差计 | 直流电压 | 直流电位差计检定规程 JJG 123 | (0.01～2.1111110)V | Urel=0.013%~0.13% |  | 有效 |
| 25 | *直流电桥 | 电阻 | 直流电桥检定规程 JJG 125 | (10-3～10-1)Ω | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >(10-1～105)Ω | Urel=0.012% |  | 有效 |
| 26 | *耐电压测试仪 | 直流电压 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | 0.5kV～15kV | Urel=0.6%～1.1% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | 0.5kV～15kV,(45～65)Hz | Urel=0.6%～1.1% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 0.1mA～200mA | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 0.1mA～200mA,(45～65)Hz | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | 1s～999s | Urel=1.2%～1.4% |  | 有效 |
| 27 | *泄漏电流测试仪 | 直流电压 | 泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843 | 10V～250V | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | 10V～250V,(45～65)Hz | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 0.1mA～30mA | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 0.1mA～30mA,(45～65)Hz | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 28 | *电器安全性能综合测试仪 | 电流 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 JJG 690，耐电压测试仪检定规程 JJG 795，接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984，泄漏电流测量仪检定规程 JJG 843 | 直流击穿报警电流：(0.1～200)mA | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 交流击穿报警电流：(0.1～200)mA | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 接地导通试验电流：(1～60)A | Urel=0.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 直流泄漏电流：(0.1～30)mA | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 交流泄漏电流：(0.1～30)mA | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 电压 |  | 耐电压直流电压：(0.5～15)kV | Urel=1.1% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 耐电压交流电压：(0.5～15)kV | Urel=1.1% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 绝缘试验电压：(100～1000)V | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 泄漏试验电压(直流)：(10～250)V | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 泄漏试验电压(交流)：(10～250)V | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  | 绝缘电阻 |  | (0.1～10)MΩ | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>10～100)MΩ | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100 MΩ～1GΩ | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1GΩ～10GΩ | Urel=2.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10GΩ～100GΩ | Urel=5.8% |  | 有效 |
|  |  | 接地导通电阻 |  | (10～600)mΩ | Urel=0.20% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | 1s～999s | Urel=1.2%～1.4% |  | 有效 |
| 29 | *插头综合测试仪 | 交流电压 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 JJG 690，耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | 0.5kV～5kV,(45～65)Hz | Urel=1.1% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 0.1mA～20mA,(45～65)Hz | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  | 电阻 |  | (0.1～200)MΩ | Urel=0.9%~1.8% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (1～90)s | Urel=1.2%~1.4% |  | 有效 |
| 30 | *静电腕带/脚盘测试仪 | 电阻 | 静电腕带/脚盘测试仪校准规范 JJF（电子）31502 | 100kΩ～10MΩ | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10MΩ～100MΩ | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100MΩ～200MΩ | Urel=1.2% |  | 有效 |
| 31 | *线缆测试仪 | 直流电阻 | 线缆测试仪校准规范 JJF 1457 | 0.1Ω～100kΩ | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  | 绝缘电阻 |  | 100Ω～11MΩ | Urel=0.42% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >11MΩ～110MΩ | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >110MΩ～1000MΩ | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 直流电压 |  | 10V～1000V | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | 10V ～1000V (50Hz、60Hz) | Urel=0.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 1kV～1.5kV (50Hz、60Hz) | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 泄漏电流 |  | 0.1mA～2mA | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 32 | *秒表 | 时间 | 秒表检定规程 JJG 237 | 机械秒表：1s～60min | U=0.22s |  | 有效 |
|  |  |  |  | 电子秒表：1s～1h | U=0.04s |  | 有效 |
|  |  |  |  | 指针式电秒表：(0.1～1)s | U=0.017s |  | 有效 |
|  |  |  |  | 指针式电秒表：(1～60)s | U=0.24s |  | 有效 |
| 33 | *时间继电器 | 时间 | 电子式时间继电器校准规范 JJF 1282 | 1ms～9999s | U=5ms |  | 有效 |
| 34 | *防雷元件测试仪 | 直流电压 | 防雷元件测试仪校准规范 JJF(桂) 18 | 10V～750V | Urel=0.8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >750V～2kV | Urel=1.5% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 20mA～200mA | Urel=0.5% |  | 有效 |
| 35 | *火花试验机 | 直流电压 | 火花试验机检定规程 JJG(苏) 74 | 0.5kV～15kV | Urel=1.4% |  | 有效 |
|  |  | 交流电压 |  | 0.5kV～15kV,50Hz | Urel=1.4% |  | 有效 |
| 36 | *电容器漏电流测试仪 | 电流 | 电容器漏电流测试仪检定规程 JJG (电子) 306003 | 100μA～30mA | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 直流极化电压 |  | 5V～1000V | Urel=0.03% |  | 有效 |
| 37 | *示波器 | 扫描时间系数 | 模拟示波器检定规程 JJG 262，数字示波器校准规范 JJF 1057 | 模拟：1ns/div～1s/div | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 数字：1ns/div～10s/div | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  | 垂直偏转系数 |  | 模拟：1mV/div～20V/div | Urel=0.7% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 数字：1mV/div～20V/div | Urel=0.7% |  | 有效 |
| 38 | *线圈圈数测量仪 | 圈数 | 线圈圈数测量仪校准规范 JJF(浙)1065 | (1～20000)匝 | Urel=0.25% |  | 有效 |
| 39 | *电池内阻测试仪 | 直流电压 | 电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620 | 100mV～330mV | Urel=0.05% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >0.33V～3.3V | Urel=0.03% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >3.3V～800V | Urel=0.05% |  | 有效 |
|  |  | 电阻 |  | 1mΩ～1kΩ | Urel=0.03%～0.06% |  | 有效 |
| 40 | *电池充放电测试仪 | 电压 | 电池充放电测试仪校准规范 JJF(军工) 108 | 1V～1000V | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 电流 |  | (0.001～1)A | Urel=0.06% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>1～10)A | Urel=0.07% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>10～500)A | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>500～1000)A | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 41 | *继电保护测试仪 | 交流电压 | 继电保护测试仪检定规程 JJG 1112 | 1V～600V(50Hz) | Urel=0.11% |  | 有效 |
|  |  | 交流电流 |  | 0.1A～300A(50Hz) | Urel=0.17% |  | 有效 |
|  |  | 直流电压 |  | 1V～600V | Urel=0.0035% |  | 有效 |
|  |  | 直流电流 |  | 0.1A～300A | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0.001～100)s | Urel=0.072% |  | 有效 |
| 42 | *信号发生器 | 频率 | 信号发生器检定规程 JJG 173 | 150kHz～1.3GHz | Urel=3.7×10-7 |  | 有效 |
|  |  | 电平 |  | -127dBm～+15dBm | U=0.5dBm |  | 有效 |
|  |  | 调幅 |  | 10%～90% | Urel=2.4% |  | 有效 |
|  |  | 调频 |  | 5kHz～103kHz | Urel=2.4% |  | 有效 |
| 43 | *磁轭式磁粉探伤机 | 磁化电流 | 磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF 1458 | (0.1～40)A | Urel=2.6% |  | 有效 |
|  |  | 提升力 |  | (1～500)N | Urel=0.6% |  | 有效 |
| 44 | *绕组温升带电测试仪 | 电阻 | 在线绕组温升测试仪校准规范 JJF 1540 | 0.1Ω～1Ω | Urel=1.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >1Ω～10Ω | Urel=0.5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >10Ω～100Ω | Urel=0.12% |  | 有效 |
|  |  |  |  | >100Ω～100kΩ | Urel=0.02% |  | 有效 |
| 化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *液相色谱仪 | 检出限 | 液相色谱仪检定规程 JJG705 | 紫外-可见光检测器和二极管阵列检测器:≤1×10-7g/mL | Urel=6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 荧光检测器:≤1×10-9g/mL | Urel=6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 示差折光率检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=7% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 蒸发光检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=7% |  | 有效 |
| 2 | *气相色谱仪 | 灵敏度 | 气相色谱仪检定规程 JJG700 | TCD:≥800mV·mL/mg | Urel=10% |  | 有效 |
|  |  | 检测限 |  | ECD:≤5×10-12g/mL | Urel=10% |  | 有效 |
|  |  |  |  | FID:≤5×10-10g/s | Urel=10% |  | 有效 |
|  |  |  |  | FPD:≤5×10-10g/s(S)、≤1×10-10g/s(P) | Urel=10% |  | 有效 |
|  |  |  |  | NPD:≤5×10-12g/s(S)、≤1×10-11g/s(P) | Urel=10% |  | 有效 |
| 3 | *气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164 | EI+:≥10:1 | Urel=16% |  | 有效 |
|  |  | 信噪比 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164 | CI+:≥10:1 | Urel=15% |  | 有效 |
|  |  |  |  | CI-:≥10:1 | Urel=15% |  | 有效 |
| 4 | *液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317 | 三重四极杆(ESI+、APCI+):≥30:1 | Urel=11% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 三重四极杆(ESI-):≥10:1 | Urel=11% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 单四极杆、离子阱(ESI+、ESI-、APCI+):≥10:1 | Urel=11% |  | 有效 |
| 5 | *离子色谱仪 | 最小检测浓度 | 离子色谱仪检定规程 JJG 823 | Cl-:≤0.02 μg/mL | Urel=5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | NO2-:≤0.02 μg/mL | Urel=5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Li+:≤0.02 μg/mL | Urel=5% |  | 有效 |
|  |  |  |  | I-:≤0.02 μg/mL | Urel=5% |  | 有效 |
| 6 | *电感耦合等离子体质谱仪 | 检测限 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF1159 | Be:≤30ng/L | Urel=8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | In:≤10ng/L | Urel=8% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Bi:≤10ng/L | Urel=8% |  | 有效 |
| 7 | *紫外、可见分光光度计 | 波长 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178 | (200～800)nm | U=0.4nm |  | 有效 |
|  |  | 透射比 |  | (8～50)% | U=0.6% |  | 有效 |
| 8 | *火焰光度计 | 检出限 | 火焰光度计检定规程 JJG630 | K:≤0.004mmol/L | U=0.002mmol/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Na:≤0.008mmol/L | U=0.003mmol/L |  | 有效 |
| 9 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG694 | Cu:≤0.02μg/mL | U=0.006μg/mL |  | 有效 |
|  |  |  |  | Cd:≤4pg | U=0.5pg |  | 有效 |
| 10 | *ICP光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 | Zn:≤0.003mg/L | U=0.001mg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Ni:≤0.01mg/L | U=0.007mg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Mn:≤0.002mg/L | U=0.0002mg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Cr:≤0.007mg/L | U=0.0003mg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Cu:≤0.007mg/L | U=0.0003mg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | Ba:≤0.001mg/L | U=0.0003mg/L |  | 有效 |
| 11 | *直读光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 | C:≤0.005% | U=0.0006% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Si:≤0.005% | U=0.002% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Mn:≤0.003% | U=0.001% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Cr:≤0.003% | U=0.001% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Ni:≤0.005% | U=0.001% |  | 有效 |
|  |  |  |  | V:≤0.001% | U=0.0002% |  | 有效 |
| 12 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319 | (400～700)cm-1 | U=1.0cm-1 |  | 有效 |
|  |  |  |  | (700～900)cm-1 | U=0.23cm-1 |  | 有效 |
|  |  |  |  | (900～1100)cm-1 | U=0.10cm-1 |  | 有效 |
|  |  |  |  | (1100～4000)cm-1 | U=0.12cm-1 |  | 有效 |
| 13 | *原子荧光光度计 | 检出限 | 原子荧光光度计检定规程 JJG 939 | As:≤0.4ng | U=0.16 ng |  | 有效 |
|  |  |  |  | Sb:≤0.4ng | U=0.05 ng |  | 有效 |
| 14 | *浊度计 | 浊度 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (1～400)NTU | Urel=4% |  | 有效 |
| 15 | 电导率仪 | 电导率 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | 电计:(0.05～105)μS/cm | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | 仪器:(127～1400)μS/cm | Urel=0.3% |  | 有效 |
| 16 | 酸度计 | pH | 实验室pH（酸度）计检定规程 JJG 119 | 仪器:(0～14)pH | U=0.02pH |  | 有效 |
|  |  |  |  | 电计:(0～14)pH | U=0.01pH |  | 有效 |
|  |  | 电压 |  | (-2000.0～2000.0)mV | U=0.04%FS |  | 有效 |
| 17 | *在线pH计 | pH | 在线pH计校准规范 JJF 1547 | (0～14)pH | U=0.02 pH |  | 有效 |
| 18 | *水质综合分析仪 | pH | 水质综合分析仪检定规程 JJG 715 | (4.00～9.18)pH | U=0.02 pH |  | 有效 |
|  |  | 浊度 |  | (1～400)NTU | Urel=4% |  | 有效 |
|  |  | 电导率 |  | (127～1.4×103)μS/cm | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  | 溶解氧 |  | (6.53～14.22)mg/L | U=0.09mg/L |  | 有效 |
|  |  | 电位 |  | (-2000.0～2000.0)mV | U=0.2mV |  | 有效 |
| 19 | *自动电位滴定仪 | 电位 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 | (-2000.0～2000.0)mV | U=0.06%FS |  | 有效 |
| 20 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧 | 溶解氧测定仪检定规程 JJG 291 | (0～20)mg/L | U=0.09mg/L |  | 有效 |
| 21 | 离子计 | 电位 | 实验室离子计检定规程 JJG 757 | (-2000.0～2000.0)mV | U=0.08mV |  | 有效 |
| 22 | *大气采样器 | 流量 | 大气采样器检定规程 JJG 956 | (0.1～6)L/min | Urel=1.8% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～60)min | U=0.6s |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (0～50)℃ | U=0.1℃ |  | 有效 |
| 23 | *粉尘采样器 | 流量 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (0.1～100)L/min | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～10）min | U=0.6s |  | 有效 |
| 24 | *烟尘采样器 | 流量 | 烟尘采样器检定规程 JJG 680 | (5～60)L/min | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～10)min | U=0.6s |  | 有效 |
| 25 | *总悬浮颗粒物采样器 | 流量 | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943 | (0.1～120)L/min | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0.8～1.2)m3/min | Urel=1.3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～20）min | U=0.6s |  | 有效 |
| 26 | *定碳定硫分析仪 | 浓度 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 | C:(0.001～3.000)% | Urel=2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | S:(0.001～0.200)% | Urel=4% |  | 有效 |
| 27 | *煤中全测硫测定仪 | 浓度 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG1006 | (0.5～5.0)% | U=0.2% |  | 有效 |
| 28 | 旋转黏度计 | 动力黏度 | 旋转黏度计检定规程 JJG 1002 | (1～106)mPa▪s | Urel=1.4%～1.9% |  | 有效 |
| 29 | 流出杯式黏度计 | 时间 | 流出杯式黏度计检定规程 JJG743 | (30～100)s | Urel=2% |  | 有效 |
| 30 | *氨气检测仪 | 浓度 | 氨气检测仪检定规程 JJG 1105 | (50～500)×10-6mol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 31 | *可燃气体报警器 | 浓度 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 | (1～100)%LEL | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 32 | *一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | 浓度 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定规程 JJG 635 | CO:(1～50)μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | CO2:(100～5000)μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
| 33 | *氧气报警器 | 浓度 | 电化学氧测定仪检定规程 JJG 365 | (1～30)% | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 34 | *硫化氢气体检测仪 | 浓度 | 硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695 | (5～100)μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 35 | *一氧化碳检测报警器 | 浓度 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915 | (10～1000)μmol/mol | Urel=2% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 36 | *二氧化硫分析仪 | 浓度 | 二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 551 | (10～1000)μmol/mol | Urel=4% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 37 | *氯化氢检测仪 | 浓度 | 氯化氢检测报警仪校准规范 JJF (浙) 1118 | (1～100) μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～180)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 38 | *烟气分析仪 | 浓度 | 烟气分析仪检定规程 JJG968 | O2:(1～30）% | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | CO:(10～1000)μmol/mol | Urel=2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | SO2:(10～1000)μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  |  |  | NO:(10～1000)μmol/mol | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～90)s | U=0.6s |  | 有效 |
| 39 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 浓度 | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975 | A类:(1～1000)mg/L | Urel=5% |  | 有效 |
|  |  | 浓度 |  | B类:(1～100)mg/L | U=1.0mg/L |  | 有效 |
| 40 | *化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 浓度 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG1012 | (30～1000)mg/L | Urel=5% |  | 有效 |
| 41 | *总磷总氮在线监测仪 | 浓度 | 总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG1094 | (1～100)mg/L | Urel=3% |  | 有效 |
| 42 | *氨氮自动监测仪 | 浓度 | 氨氮自动监测仪检定规程 JJG 631 | (0.1~500)mg/L | Urel=2.6% |  | 有效 |
| 43 | *总有机碳分析仪 | 浓度 | 总有机碳分析仪检定规程 JJG 821 | (1～1000)mg/L | Urel=3.0% |  | 有效 |
| 44 | *开口闭口闪点仪 | 闪点温度 | 开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF1384 | 开口：140℃～220℃ | U=8.3℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 闭口：70℃～147℃ | U=4.4℃ |  | 有效 |
| 45 | *熔体流动速率仪 | 温度 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG 878 | (0～300)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | （1～100）s | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | 0.01g～30kg | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 流动速率 |  | （0～25） g/10min | U=0.3g/10min |  | 有效 |
| 46 | *电极式盐度计 | 盐度 | 电极式盐度计检定规程 JJG 761 |  |  |  |  |
| 47 | *水中油分浓度分析仪 | 浓度 | 水中油分浓度分析仪检定规程 JJG950 | (0.01～50)mg/L | Urel=4% |  | 有效 |
| 48 | *卡尔费休库伦法微量水分测定仪 | 水含量 | 卡尔▪费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG1044 | (10～5000)μg | Urel=（5.0～9.6）% |  | 有效 |
| 49 | *卡尔费休容量法水分测定仪 | 水含量 | 卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154 | (10～5000)μg | Urel=（5.0～9.6）% |  | 有效 |
| 50 | *混凝土氯离子含量快速测定仪 | 浓度 | 混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程 JJG(交通)134 | (0.000～0.100)mol/L | U=1.0×10-4mol/L |  | 有效 |
| 51 | *示差扫描热量计 | 温度 | 示差扫描热量计检定规程 JJG936 | In：(20 ～430)℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | Sn：(20 ～430)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | Pb：(20 ～430)℃ | U=0.7℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | Zn：(20 ～430)℃ | U=0.8℃ |  | 有效 |
|  |  | 热量 |  | Sn：(28～108)J/g | U=0.3J/g |  | 有效 |
|  |  |  |  | In， Pb：(28～108)J/g | U=0.4J/g |  | 有效 |
|  |  |  |  | Zn：(28～108)J/g | U=1.4J/g |  | 有效 |
| 52 | *能量散色X射线荧光光谱仪 | 检出限 | 能量色散X射线荧光光谱仪校准规程 JJF (闽）1047 | Cr:(90～1200)mg/kg | Urel=14% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Hg:(90～1200)mg/kg | Urel=14% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Pb:(90～1200)mg/kg | Urel=14% |  | 有效 |
|  |  |  |  | Cd:(8～110)mg/kg | Urel=14% |  | 有效 |
| 53 | *熔点测定仪 | 温度 | 熔点测定仪检定规程 JJG 701 | 毛细管法：（50～300）℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  |  |  | 热台法：（50～300）℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
| 54 | *三用紫外分析仪 | 辐照度 | 紫外辐射照度计检定规程 JJG 879 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | Urel=15% |  | 有效 |
| 55 | *手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 糖量(含量) | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | (5～60)% | U=0.07% |  | 有效 |
|  |  | 折射率 |  | 1.3329～1.4979 | U=0.0003 |  | 有效 |
| 56 | *旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 | (-45～45)° | U=0.003° |  | 有效 |
|  |  | 糖度 |  | (-20～105)°Z | U=0.04°Z |  | 有效 |
| 57 | *阿贝折射仪 | 折射率 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625 | 1.4700～1.6725 | U=0.00006 |  | 有效 |
| 58 | *氧弹热量计 | 热值 | 氧弹热量计检定规程 JJG 672 | (26430～26490)J/g | Urel=0.13% |  | 有效 |
| 59 | *荧光分光光度计 | 检出极限 | 荧光分光光度计检定规程 JJG 537 | ≤1×10-6g/mL | Urel=1% |  | 有效 |
| 60 | *余氯测定仪 | 浓度 | 余氯测定仪校准规范 JJF 1609 | (0.05～50)mg/L | Urel=2% |  | 有效 |
| 61 | *酶标分析仪 | 波长 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | (200～700) nm | U=0.4nm |  | 有效 |
|  |  | 吸光度 |  | (0.0～2.0)A | U=0.011A |  | 有效 |
| 62 | *水质色度仪 | 色度 | 水质色度仪校准规范 JJF 1689 | 数显仪器：(1～500)度 | Urel=2% |  | 有效 |
| 63 | *磷酸根分析仪 | 浓度 | 磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567 | (0.1～100)mg/L | Urel=1.0% |  | 有效 |
| 64 | *硅酸根分析仪 | 浓度 | 硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539 | (0.1～100)μg/L | U=2.3μg/L |  | 有效 |
|  |  |  |  | (101～2000)μg/L | U=2.7μg/L |  | 有效 |
| 专用测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *八轮连续式路面平整度测量仪 | 长度 | 八轮连续式路面平整度仪检定规程 JJG(交通)024 | (-20～20)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0～5000)mm | U=2mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (>5000～20000)mm | U=5mm |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | (55～70)HA | U=1.4HA |  | 有效 |
| 2 | *贝克曼梁路面弯沉仪 | 长度 | 贝克曼梁路面弯沉仪检定规程 JJG(交通)025 | (0～10)mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  | 挠度 |  | (0～0.1)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 3 | *沥青老化烘箱 | 温度 | 沥青老化烘箱检定规程 JJG(交通) 056 | 室温 ～200℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
| 4 | *承载比检测仪 | 力值 | 承载比检测仪检定规程 JJG(交通)106 | 100N～100kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～100)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 5 | *沥青针入度试验仪 | 垂直度 | 沥青针入度试验仪检定规程 JJG(交通) 067 | (0～0.20)mm/100mm | U=0.07mm/100mm |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～10)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞10～50)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～200)mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 针入度值：(0.5～100)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (1～201)g | U=0.06g |  | 有效 |
|  |  | 容量 |  | 350mL～10L | U=13mL |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (0～55)℃ | U=0.03℃ |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (1～61)s | U=0.3s |  | 有效 |
| 6 | *导热系数测试仪 | 导热系数 | 防护热板导热系数测试仪校准规范 JJF(浙）1141 | (0.01～0.09) W/ (m·K) | Urel=2.7% |  | 有效 |
| 7 | *砂当量测定仪 | 长度 | 砂当量测定仪检定规程 JJG(交通) 137 | 振荡距离(202～204)mm | U=0.3mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 其余尺寸(0.1～421)mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  | 振动频率 |  | (178～182)次/分 | U=0.5次/min |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (995～1005)g | U=0.2g |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (29～1215)s | U=0.3s |  | 有效 |
| 8 | *钢筋标距仪 | 长度 | 钢筋标距仪检定规程 JJG(苏)67 | (0～10)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (10～500)mm | U=0.06mm |  | 有效 |
| 9 | *钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 长度 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF1224 | 钢筋保护层(8～32)mm | U=0.5mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 楼板厚度(10～100)mm | U=1.0mm |  | 有效 |
| 10 | *针状、片状规准仪 | 长度 | 针状、片状规准仪校准规范 JJF1593 | (2.5～90)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 11 | *混凝土贯入阻力测定仪 | 力值 | 混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095 | (1～1200)N | Urel=0.34% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (5.04～12.30)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (23.0～160.6)mm | U=0.2mm |  | 有效 |
| 12 | *混凝土试验用振动台 | 振动幅度 | 混凝土试验用振动台检定规程 JJG(苏)60 | (0.4～0.6)mm | Urel=5% |  | 有效 |
|  |  | 振动频率 |  | (40～60)Hz | Urel=3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (3～125)s | U=0.5s |  | 有效 |
| 13 | *混凝土抗渗仪 | 压力 | 混凝土抗渗仪校准规范 JJF 1812 | (0～6)MPa | U=0.4%FS |  | 有效 |
| 14 | *混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 宽度 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 JJF 1334 | (0.05～2)mm | U=8μm |  | 有效 |
|  |  | 深度 |  | (10～50)mm | U=3mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (50～200)mm | U=7mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (200～500)mm | U=12mm |  | 有效 |
| 15 | *回弹仪 | 率定值 | 回弹仪检定规程 JJG 817 | 75～85 | U=1.0 | 不校准高强回弹仪 | 有效 |
|  |  | 刚度 |  | (65～820)N/m | U=6.3N/m |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～100)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (0.4～0.8)N | U=0.10N |  | 有效 |
| 16 | *混凝土回弹仪计量检定装置 | 硬度 | 混凝土回弹仪计量检定装置检定规程 JJG(苏)59 | (50～70)HRC | U=1.8HRC |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～200)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (900～6100)g | U=0.2g |  | 有效 |
| 17 | *胶砂试体成型振实台 | 时间 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(建材)124 | (50～70)s | U=0.1s |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (0.1～20)kg | U=0.1kg |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (14.7～15.3)mm | U=0.1mm |  | 有效 |
| 18 | *沥青混合料拌和机 | 转速 | 沥青混合料拌合机检定规程 JJG(交通) 064 | (10～100)r/min | Urel=1.5% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～60)min | U=0.3s |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (15～250)℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  | 容量 |  | (1～50)L | Urel=1% |  | 有效 |
| 19 | *沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统 | 质量 | 沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统检定规程 JJG（交通）071 | （0.2～4000）kg | U=(0.25~2.5)kg |  | 有效 |
| 20 | *沥青软化点测试仪 | 温度 | 沥青软化点仪检定规程 SL414 | (0～200)℃ | U=0.3℃ |  | 有效 |
|  |  | 升温速率 |  | (1～10)℃/min | U=0.15℃/min |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～30)mm | U=0.06mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (2～5)g | U=0.06g |  | 有效 |
| 21 | *沥青延度仪 | 温度 | 沥青延度仪检定规程 JJG(交通)023 | (4.5～25.5)℃ | U=0.1℃ |  | 有效 |
|  |  | 拉伸速度 |  | (9.5～52.5)mm/min | U=0.03mm/min |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～500)mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞500～1000)mm | U=0.4mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞1000～2000)mm | U=0.8mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 试模：(10～75)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  | 粗糙度 |  | 试模：Ra(0.1～10)μm | Urel=4% |  | 有效 |
| 22 | *雷氏夹 | 长度 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093 | (0.1~30)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞20~100)mm | U=0.08mm |  | 有效 |
|  | *雷氏夹 | 长度 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093 | (＞100~200)mm | U=0.15mm |  | 有效 |
| 23 | 李氏密度瓶 | 容量 | 李氏密度瓶检定规程 JJG（交通）092 | (0.1～24)mL | Urel=2% |  | 有效 |
| 24 | *落锤冲击试验机 | 长度 | 落锤式冲击试验机校准规范 JJF 1445 | (1～5000)mm | U=1.8mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (1～5000)g | U=2g |  | 有效 |
| 25 | *洛杉矶磨耗试验机 | 质量 | 洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG（交通）108 | (390～5025)g | U=2.9g |  | 有效 |
|  |  | 直径 |  | (44～49)mm | U=0.5mm |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (30～33)r/min | U=0.5r/min |  | 有效 |
| 26 | *沥青混合料马歇尔击实仪 | 质量 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通) 065 | 100g～20kg | U=0.7g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (12.4～17.0)mm | U=0.06mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (450～465)mm | U=0.4mm |  | 有效 |
|  |  | 击实速度 |  | (55～65)次/min | U=1.7次/min |  | 有效 |
| 27 | *马歇尔稳定度试验仪 | 力值 | 马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066 | (5～60)kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (15.5～16.5)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0.5～10)mm | U=0.01mm |  | 有效 |
|  |  | 上升速率 |  | (45～55)mm/min | Urel=3.2% |  | 有效 |
| 28 | *泥浆密度计 | 质量 | 泥浆密度计检定规程 JJG1045 | (960～3000)kg/m3 | U=2kg/m3 |  | 有效 |
| 29 | 漆膜划格器 | 长度 | 漆膜划格器校准规范 JJF(苏)196 | （0～3）mm | U=2μm |  | 有效 |
| 30 | *热变形维卡软化试验机 | 温度 | 热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(浙)1051 | （25～300）℃ | U=0.3℃ |  | 有效 |
|  |  | 升温速率 |  | （0.1～10）℃/min | U=0.2℃/min |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | （1～6000）g | U=0.2g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～20)mm | U=10μm |  | 有效 |
| 31 | *乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 转速 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程 JJG(交通)090 | (60～142)r/min | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (2250～2290)g | U=0.7g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (5～280)mm | U=0.14mm |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | (60～70)HA | U=1.4HA |  | 有效 |
| 32 | *水泥细度负压筛析仪 | 压力 | 水泥细度负压筛析仪校准规范 JJF 1827 | (-10～0)kPa | U=0.8%FS |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (20～40)r/min | U=0.5r/min |  | 有效 |
| 33 | *水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 长度 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(交通)050 | 标尺(0～80)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0～50)mm | U=0.9mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞50～100)mm | U=0.15mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (295～305)g | U=0.6g |  | 有效 |
| 34 | *水泥净浆搅拌机 | 转速 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(建材)104 | (57～135)r/min | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (10～260)s | U=0.3s |  | 有效 |
| 35 | *水泥胶砂搅拌机 | 转速 | 水泥胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)102 | (57～135)r/min | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (170～190)s | U=0.3s |  | 有效 |
| 36 | *水泥胶砂振动台 | 振动频率 | 水泥胶砂振动台检定规程 JJG 918 | (46～51)Hz | U=0.2Hz |  | 有效 |
|  |  | 振动幅度 |  | (0.8~0.9)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (3～125)s | U=0.3s |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (0~6000)g | U=0.2g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～200)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
| 37 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 长度 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG（交通）096 | 落距：(9.8～10.2)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 试模：(0～300)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (4.2～4.5)kg | U=1g |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (20～30)s | U=0.2s |  | 有效 |
| 38 | *水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 容量 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通)094 | (6～8)L | U=16mL |  | 有效 |
|  |  | 压力 |  | (0～0.25)MPa | U=1.3%FS |  | 有效 |
| 39 | *透气法比表面积仪 | 长度 | 透气法比表面积仪检定规程 JJG(建材)107 | (0.5～70)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 40 | *土工击实仪 | 长度 | 土工击实仪检定规程 JJG(交通)058 | (2～55)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (290～460)mm | U=0.4mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (2450～4550)g | U=0.2g |  | 有效 |
| 41 | *土壤液塑限检测仪 | 质量 | 土壤液塑限检测仪检定规程 JJG(交通)069 | (75.8～100.2)g | U=0.06g |  | 有效 |
|  |  | 角度 |  | 29.8°～30.2° | U=0.1° |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (31～51)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (4～6)s | U=0.3s |  | 有效 |
| 42 | *维勃稠度仪 | 长度 | 水泥混凝土稠度试验仪检定规程 JJG（苏）50 | 振幅：（0.40～0.60）mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 标尺范围：(0～250)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (2.5～10)kg | U=10g |  | 有效 |
|  |  | 频率 |  | (40～60)Hz | U=0.14Hz |  | 有效 |
| 43 | *橡胶圆盘摆动硫化仪 | 温度 | 橡胶圆盘摆动硫化仪检定规程 JJG(化工) 101 | (100～200)℃ | U=0.4℃ |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | 1N～20kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 44 | *行星式胶砂搅拌机 | 转速 | 行星式胶砂搅拌 机检定规程 JJG(建材) 123 | (10～500)r/min | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～202)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
| 45 | *压碎值试验仪 | 长度 | 压碎值试验仪检定规程 JJG(苏)54 | (0~300)mm | U=0.06mm |  | 有效 |
| 46 | *震击式标准振筛机 | 振动频率 | 振筛机校验规程 SL 411 | (30～300)/min | U=1/min |  | 有效 |
|  |  | 振幅 |  | (11.5～13.5)mm | U=0.3mm |  | 有效 |
| 47 | *专用工作测力机 | 力值 | 专用工作测力机校准规范 JJF 1134 | 10N～3MN | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 48 | *标准光源箱 | 光照度 | 标准光源箱校准规范 JJF(纺织) 055 | (30～ 2000)lx | U=46lx |  | 有效 |
|  |  | 色温 |  | (1500～ 10000)K | Urel=（7.7～1.2）% |  | 有效 |
| 49 | *测色色差计 | 色度 | 测色色差计检定规程 JJG 595 | Y：1～100 | U=2.3 |  | 有效 |
|  |  |  |  | x，y：全色域 | U=0.012 |  | 有效 |
| 50 | *电子式单纱强力机（仪） | 力值 | 电子式单纱强力机（仪）校准规范 JJG(纺织) 047 | (40～5000)cN | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～600)mm | U=0.12mm |  | 有效 |
| 51 | *电子式织物强力机 | 力值 | 电子式织物强力机校准规范 JJF(纺织)062 | 1N～10000N | Urel=0.34% |  | 有效 |
|  |  | 宽度 |  | (0～300)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 52 | *滚箱式起毛起球仪 | 长度 | 滚箱式起毛起球仪校准规范 JJF(纺织)053 | (0～300)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (55～65)r/min | U=0.2r/min |  | 有效 |
|  |  | 摩擦系数 |  | 0.1～0.7 | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | (30～50)HA | U=1.4HA |  | 有效 |
| 53 | *汗渍色牢度仪 | 长度 | 汗渍色牢度仪校准规范 JJF(纺织)028 | （0～150）mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 平行度 |  | （0.02～0.3）mm | U=0.003mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （＞0.3～1.00）mm | U=0.005mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | 50N | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 54 | *缕纱测长机 | 长度 | 缕纱测长机校准规范 JJF(纺织)019 | 周长：（0～1000 ）mm | U=0.4mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 间距：(0～100) mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (5～200) cN | Urel=1.3% |  | 有效 |
| 55 | *耐洗色牢度试验机 | 转速 | 耐洗色牢度试验机校准规范 JJF(纺织)026 | (30～50)r/min | U=0.2r/min |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (10～220)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (5～60)min | U=0.3s |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (5～100)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
| 56 | *染色摩擦色牢度仪 | 转速 | 染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF(纺织)027 | （1～65）r/min | Urel=1% |  | 有效 |
|  |  | 直径 |  | 直径：（0～30）mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | 位移：（0～110）mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | 9.5N | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 57 | *日晒气候色牢度试验仪 | 温度 | 日晒气候色牢度试验仪校准规范 JJF(纺织)051 | (20～70)℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  | 湿度 |  | （20%～90%）RH | U=2.0%RH |  | 有效 |
|  |  | 辐照强度 |  | (0.1～1.3)mW/cm2 | Urel=14% |  | 有效 |
| 58 | *纱线捻度机 | 长度 | 纱线捻度机校准规范 JJF(纺织)010 | (1～500)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0.01～1)mm | U=0.006mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (1～1000)cN | Urel=0.6% |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (1～3000)r/min | Urel=1.2% |  | 有效 |
|  |  | 时间 | 纱线捻度机校准规范 JJF(纺织)010 | (0～60)min | U=0.3s |  | 有效 |
| 59 | *条粗条干均匀度机 | 质量 | 条粗条干均匀度机校准规范 JJF(纺织)004 | (1000～1200)g | U=1.2g |  | 有效 |
|  |  |  |  | (650～700)g | U=1.0g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～300)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 60 | *圆盘取样器 | 长度 | 圆盘取样器校准规范 JJF(纺织)061 | (0～120)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
| 61 | *织物缩水率试验机 | 转速 | 织物缩水率试验机校准规范 JJF(纺织)052 | (40～60)r/min | U=0.2r/min |  | 有效 |
|  |  |  |  | (400～1500)r/min | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (5～100)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～60)min | U=0.3 s |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (90～150)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
| 62 | *织物起毛起球仪(圆轨迹法) | 长度 | 织物起毛起球仪(圆轨迹法)校准规范 JJF(纺织)031 | (30～100)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 平行度 |  | (0.02～0.3)mm | U=0.003mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞0.3～1.00)mm | U=0.005mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (90～550)g | U=0.01g |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (55～65)r/min | U=0.2r/min |  | 有效 |
| 63 | *脆碎度检查仪 | 转速 | 脆碎度测试仪校准规范 JJF(鲁)92 | (20～200)r/min | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～300)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | 10s～10min | U=0.6s |  | 有效 |
| 64 | *车轮动平衡机 | 不平衡量 | 车轮动平衡机校准规范 JJF 1151 | (5～200)g | U=5.2g |  | 有效 |
|  |  | 相位 |  | (0～360)° | U=1.6° |  | 有效 |
| 65 | *汽车排放气体测试仪 | 气体浓度 | 汽车排放气体测试仪检定规程 JJG 688 | CO：(0.01~14)％ | Urel=2.4% |  | 有效 |
|  |  |  |  | HC：(0.01~9999)×10-6 | Urel=2.2% |  | 有效 |
|  |  |  |  | O2：(0.1～21.0)% | Urel=1.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | CO2：(0.1~18.0)% | Urel=2.6% |  | 有效 |
|  |  |  |  | NO：(0.1~5000)×10-6 | Urel=2.6% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | （1～3600）s | U=0.3s |  | 有效 |
| 66 | *纸板压缩强度试验仪 | 力值 | 纸板压缩强度试验仪检定规程 JJG(轻工)49，纸板压缩强度试验仪检定规程 JJG (粤) 018 | (0.01～3000)N | Urel=0.16% |  | 有效 |
| 67 | *纸箱抗压试验机 | 力值 | 纸箱抗压试验机检定规程 JJG(轻工)115 | (0.01～50)kN | Urel=0.16% |  | 有效 |
| 68 | *织物厚度仪 | 质量 | 织物厚度仪校准规范 JJF(纺织)020 | (0～500)g | U=0.3g |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (0.1～200)cN | Urel=0.3% |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～30)s | U=0.3s |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | 厚度：(0～10)mm | U=5µm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (0～250)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 69 | *条粗测长仪 | 长度 | 条粗测长仪校准规范 JJF(纺织)001 | (0～1000)mm | U=0.3mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (0～4300)g | U=5g |  | 有效 |
| 70 | *棉卷均匀度机 | 长度 | 棉卷均匀度机校准规范 JJF(纺织)003 | (900～1100)mm | U=0.14mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (90～1000)g | U=0.5g |  | 有效 |
| 71 | *纺织类烘箱 | 温度 | 八篮烘箱校准规范 JJF(纺织)011 | (0～300)℃ | U=(0.3～0.5)℃ |  | 有效 |
| 72 | *纺织品防紫外线测试仪 | 波长 | 纺织品防紫外线测试仪校准规范 JJF(纺织)081 | (280～400)nm | U=0.9nm |  | 有效 |
|  |  | 透射比 |  | 0～100% | U=1.2% |  | 有效 |
| 73 | *生丝摇黑板机 | 长度 | 生丝摇黑板机校准规范 JJF(纺织)046 | (0.1～1500)mm | U=0.5mm |  | 有效 |
|  |  | 转速 |  | (0.1～200)r/min | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 74 | *电子式单纤维强力仪 | 力值 | 电子式单纤维强力仪校准规范 JJF(纺织)016 | (0.01～1.00)N | Urel=0.10% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0.01～10)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
| 75 | *织物纱长测定仪 | 长度 | 织物纱长测定仪校准规范 JJF(纺织)021 | （0～1000）mm | U=0.1mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (0.1～175)cN | Urel=1.2% |  | 有效 |
| 76 | *纤维切断器 | 长度 | 纤维切断器校准规范 JJF(纺织)022 | （0～50）mm | U=0.007mm |  | 有效 |
| 77 | *往复移动式织物密度镜 | 长度 | 往复移动式织物密度镜校准规范 JJF(纺织)023 | (0～50)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 78 | *摆锤式织物撕裂仪 | 长度 | 摆锤式织物撕裂仪校准规范 JJF(纺织)049 | (1～50) mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (0.1～100)N | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 79 | *织物平磨仪 | 转速 | 织物平磨仪校准规范 JJF(纺织)036 | (40～60)r/min | U=0.2r/min |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (5～3000)g | U=1.8g |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (20～70)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 平行度：(0.02～0.3)mm | U=0.003mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 平行度：(＞0.3～1.00)mm | U=0.005mm |  | 有效 |
| 80 | *纺织滚筒式烘干机 | 温度 | 纺织滚筒式烘干机校准规范 JJF(纺织)072 | (15～200)℃ | U=0.5℃ |  | 有效 |
|  |  | 时间 |  | (0～60)min | U=0.3s |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～300)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
| 81 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 时间 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材) 109 | (0～3600)s | U=0.2s |  | 有效 |
|  |  | 功率 |  | (900～4600)W | U=20W |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (RT～100)℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
| 82 | *氙灯老化试验设备 | 辐射照度 | 氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范 JJF 1525 | (0.1～1.3)mW/cm2 | Urel=14% |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | （10～120）℃ | U=0.6℃ |  | 有效 |
|  |  | 湿度 |  | 20%RH～90%RH | U=2%RH |  | 有效 |
| 83 | *镜向光泽度计 | 光泽度 | 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696 | 0～120 | U=1.4 | 不做光泽度板 | 有效 |
| 84 | *澄明度检测仪 | 光照度 | 澄明度检测仪校准规范 JJF 1287 | (100～5000)lx | Urel=2% |  | 有效 |
| 85 | *悬臂梁式冲击试验机 | 冲击能量 | 悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG 608 | (2.25～750)J | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | （0.01～30）kg | Urel=0.2% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | （10～600）mm | U=0.2mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | （0.6～2）m | U=1.2mm |  | 有效 |
|  |  | 角度 |  | （1～360)° | U=0.2° |  | 有效 |
| 86 | *桩基静载荷测试仪 | 长度 | 桩基静载荷测试仪校准规范 JJF(黑) 01 | (0～50)mm | U=0.02mm |  | 有效 |
|  |  | 力值 |  | (0.1～5000)kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
| 87 | *钢筋锈蚀测试仪 | 电压测试 | 钢筋锈蚀测量仪校准规范 JJF 1341 | (0.01～10)V | Urel=0.1% |  | 有效 |
|  |  | 输出电压 |  | (0.01～10)V | Urel=0.1% |  | 有效 |
|  |  | 输出电流 |  | 1mA～2A | Urel=0.2% |  | 有效 |
| 88 | *漆膜冲击试验器 | 长度 | 漆膜冲击试验器校准规范 JJF(石化)002 | (0～600)mm | U=0.4mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (0～1000)g | U=5g |  | 有效 |
| 89 | *沥青标准粘度计 | 长度 | 沥青标准粘度计检定规程 JJG(交通) 055 | (0～150)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | 流孔直径：(0～10)mm | U=0.01mm |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (0～100)℃ | U=0.1℃ |  | 有效 |
|  |  | 容量 |  | (10～500)mL | U=3mL |  | 有效 |
| 90 | 家用和类似用途插头插座量规 | 粗糙度 | 家用和类似用途插头插座量规校准规范 JJF(浙)1119 | Ra（0.1～10）μm | Urel=4% |  | 有效 |
|  |  | 硬度 |  | (20～70)HRC | U=0.7HRC |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～200)mm | U=1.7μm |  | 有效 |
| 91 | *灌砂仪 | 长度 | 灌砂仪检定规程 JJG(交通)120 | (0～25)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (25～100)mm | U=0.05mm |  | 有效 |
| 92 | *固结仪 | 力值 | 固结仪校准规范 JJF 1311 | (0.01～20)kN | Urel=0.4% |  | 有效 |
|  |  | 长度 |  | (0～20)mm | U=0.006mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞20～100)mm | U=0.01mm |  | 有效 |
|  |  |  |  | (＞100～300)mm | U=0.03mm |  | 有效 |
| 93 | 超声波探伤试块 | 长度 | 超声波探伤试块校准规范 JJF 1487 | (0～100)mm | U=14μm |  | 有效 |
| 94 | *运动黏度测定器 | 黏度 | 运动黏度测定器校准规范 JJF 1274 | (4.7～30000) mm2/s | Urel=1.9% |  | 有效 |
|  |  | 温度 |  | (0～50)℃ | U=0.03℃ |  | 有效 |
| 95 | *水泥雷氏夹膨胀测定仪 | 长度 | 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范 JJF(建材) 110 | 标尺(-25～25)mm | U=0.04mm |  | 有效 |
|  |  | 质量 |  | (295～305)g | U=0.02g |  | 有效 |